6.1

clc;

clear;

close all;

% Signal generation

N = 1000;

t = (0:N-1)/N;

x = sin(2*pi*5*t);

% Quantizer parameters

bits = 3;

L = 2^bits;

xmin = -1;

xmax = 1;

% Quantization step size

delta = (xmax-xmin)/L;

% Uniform quantization

xq = delta * floor((x-xmin)/delta + 0.5) + xmin;

% Quantization error

e = x - xq;

% Error measurements

max_error = max(abs(e));

MSE = mean(e.^2);

% Display results

fprintf('Number of Quantization Levels = %d\n', L);

fprintf('Quantization Step Size = %.4f\n', delta);

fprintf('Maximum Quantization Error = %.6f\n', max_error);

fprintf('Mean Square Error = %.6f\n', MSE);

% Plot signals

figure;

subplot(3,1,1);

plot(t,x,'b');

grid on;

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Original Sinusoidal Signal');

subplot(3,1,2);

stairs(t,xq,'r');

grid on;

xlabel('Time');

ylabel('Amplitude');

title('Quantized Signal');

subplot(3,1,3);

plot(t,e,'k');

grid on;

xlabel('Time');

ylabel('Error');

title('Quantization Error');

output:

Number of Quantization Levels = 8

Quantization Step Size = 0.2500

Maximum Quantization Error = 0.124667

Mean Square Error = 0.004612

6.2

clc;

clear;

close all;

% Generate sinusoidal signal

x = 2*sin(2*pi*(0:999)/1000);

% Number of bits

bits = 4;

% Scaling factor

scale = 2^(bits-1);

% Truncation

x_trunc = floor(x*scale)/scale;

% Rounding

x_round = round(x*scale)/scale;

% Errors

e_trunc = x - x_trunc;

e_round = x - x_round;

% Mean Square Error

MSE_trunc = mean(e_trunc.^2);

MSE_round = mean(e_round.^2);

% Maximum errors

Max_trunc = max(abs(e_trunc));

Max_round = max(abs(e_round));

% Display results

fprintf('Number of Bits = %d\n',bits);

fprintf('Truncation MSE = %.6f\n',MSE_trunc);

fprintf('Rounding MSE = %.6f\n',MSE_round);

fprintf('Maximum Truncation Error = %.6f\n',Max_trunc);

fprintf('Maximum Rounding Error = %.6f\n',Max_round);

% Plot results

figure;

subplot(2,1,1);

plot(x,'b');

hold on;

plot(x_trunc,'r--');

grid on;

xlabel('Sample Index');

ylabel('Amplitude');

title('Finite Word Length Effect - Truncation');

legend('Original','Truncated');

subplot(2,1,2);

plot(x,'b');

hold on;

plot(x_round,'r--');

grid on;

xlabel('Sample Index');

ylabel('Amplitude');

title('Finite Word Length Effect - Rounding');

legend('Original','Rounded');

output:

Number of Bits = 4

Truncation MSE = 0.005300

Rounding MSE = 0.001227

Maximum Truncation Error = 0.124961

Maximum Rounding Error = 0.062178