9.1

clc;

clear;

close all;

% Number of samples

N = 2000;

% Input signal

x = randn(N,1);

% Echo path

h = [0.8; 0.5; 0.3; 0.2];

% Generate echo

echo = filter(h,1,x);

% Desired signal = original + echo

d = x + echo;

M = length(h);

%% LMS Algorithm

mu = 0.01;

w_lms = zeros(M,1);

y_lms = zeros(N,1);

e_lms = zeros(N,1);

for n = M:N

u = x(n:-1:n-M+1);

y_lms(n) = w_lms' * u;

e_lms(n) = d(n) - y_lms(n);

w_lms = w_lms + mu * e_lms(n) * u;

end

%% NLMS Algorithm

mu_n = 0.8;

w_nlms = zeros(M,1);

y_nlms = zeros(N,1);

e_nlms = zeros(N,1);

for n = M:N

u = x(n:-1:n-M+1);

y_nlms(n) = w_nlms' * u;

e_nlms(n) = d(n) - y_nlms(n);

w_nlms = w_nlms + ...

(mu_n/(u'*u + 1e-6)) * e_nlms(n) * u;

end

%% Mean Square Error

MSE_LMS = mean(e_lms.^2);

MSE_NLMS = mean(e_nlms.^2);

fprintf('LMS Mean Square Error  = %.6f\n',MSE_LMS);

fprintf('NLMS Mean Square Error = %.6f\n',MSE_NLMS);

%% Error convergence

figure;

plot(e_lms.^2);

hold on;

plot(e_nlms.^2);

grid on;

xlabel('Iterations');

ylabel('Squared Error');

title('LMS vs NLMS Echo Cancellation');

legend('LMS','NLMS');

%% Smoothed MSE

figure;

window = 50;

mse_lms_curve = movmean(e_lms.^2,window);

mse_nlms_curve = movmean(e_nlms.^2,window);

plot(10*log10(mse_lms_curve + 1e-12));

hold on;

plot(10*log10(mse_nlms_curve + 1e-12));

grid on;

xlabel('Iterations');

ylabel('MSE (dB)');

title('Convergence Performance of LMS and NLMS');

legend('LMS','NLMS');

output:

LMS Mean Square Error  = 1.00...

NLMS Mean Square Error = 1.00...